|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19.12.2024. |  | J.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2024. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Позив за подношење понуда,

- доставља

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену  услугу:

| РБ | Предмет јавне набавке | ### ЈМ | ### Количина | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард п роизвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга редовног сервисирања расхладних комора у ТРЗ Крагујевац (укупно 3 коморе). - Дворежимска расхладна комора за складиштење и чување меса; режим рада -20/0 ºC; расхладни капацитет 23,6 kW, -30/45ºC; - Расхладна комора за сухомеснате и млечне производе; режим рада 0 ºC; расхладни капацитет 19.2 kW, -10/45ºC; - Расхладна комора за складиштење воћа и поврћа; режим рада 0 ºC; расхладни капацитет 19.2 kW, -10/45ºC Споразумни уговор за сервисирање у трајању од годину дана као и одзив сервисера у року од 24h по писаном захтеву или путем телефонског позива. |  |  |  |
| 1.1 | Сервис расхладне коморе подразумева детаљан преглед система једном годишње и обухвата: | kpl | 1 |  |
|  | Проверу количине расхладног средства (фреона) у систему. |  |  |  |
|  | Проверу уља у агрегату. |  |  |  |
|  | Проверу исправности сензора температуре (температурне сонде). |  |  |  |
|  | Прање кондензатора средством за чишћење кондензатора под притиском са утрошеним материјалом. |  |  |  |
|  | Проверу исправности грејача испаривача. |  |  |  |
|  | Проверу исправности заштитних уређаја компресора. |  |  |  |
|  | Проверу грејача картера компресора. |  |  |  |
|  | Проверу параметара и управљачке јединице расхладног система. |  |  |  |
|  | Напомена: у цену редовног сервиса урачунати утрошак расхладног средства (фреона), утрошак уља, цену рада и путне трошкове. Цену дати по комплету за једну комору. |  |  |  |
| 1.2 | Елементи које је неопходно заменити у случају квара, ван редовног сервиса: |  |  |  |
| 1.2.1 | Расхладно средство (фреон) | l | 1 |  |
| 1.2.2 | Електромагнетни вентил | ком | 1 |  |
| 1.2.3 | Сензор температуре (температурна сонда) | ком | 1 |  |
| 1.2.4 | Вентилатор кондензатора | ком | 1 |  |
| 1.2.5 | Вентилатор испаривача | ком | 1 |  |
| 1.2.6 | Пресостат ниског и високог притиска | ком | 1 |  |
| 1.2.7 | Управљачка јединица расхладног система (контролер сличан типу PEGO ЕCP 200) | ком | 1 |  |
| 1.2.8 | Компресор одговарајућег капацитета | ком | 1 |  |
| 2. | Услуга поправке у случају квара следећих расхладних уређаја у ТРЗ Крагујевац: |  |  |  |
|  | Расхладни орман RO/700 ELMISS | ком | 2 |  |
|  | Фрижидер мини бар FAVORIT L65 | ком | 1 |  |
|  | Фрижидер JUGOSTROJ | ком | 2 |  |
|  | Фрижидер GORENJE R 6150 BX-1 | ком | 1 |  |
|  | Расхладна витрина RADE KONČAR GAJ 2E BR | ком | 1 |  |
|  | Замрзивач сандучар FH 410, ZS 416 | ком | 1 |  |
|  | Фрижидер капацитета до 150 l | ком | 7 |  |
| 2.1 | Елементи које је неопходно заменити у случају квара: |  |  |  |
| 2.1.1 | Расхладно средство (фреон) | l | 1 |  |
| 2.1.2 | Вентилатор кондензатора | ком | 1 |  |
| 2.1.3 | Термостат фрижидера | ком | 1 |  |
| 2.1.4 | Чишћење кондензатора | ком | 1 |  |
| 2.1.5 | Електромагнетни вентил | ком | 1 |  |
| 2.1.6 | Компресор | ком | 1 |  |
| 3. | Радни сат сервисера за ванредне радове | h | 1 |  |
| 4. | Путни трошкови за ванредне радове долазак + одлазак | km |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место извршења: На адреси наручиоца

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 13.01.2025. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт:  комерцијала телефон: 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић

за техничка питања Ана Јовановић: 034/335-095 лок. 408

ЈЂ/.                                                                                             ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.